ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГПОУ ТО «ТЭК»

___________ А.В. Макарова

Приказ №________________

«29» мая  2023 года

ФОНД

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. АРХИТЕКТУРА АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация РАЗРАБОТЧИК ВЕБ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

2023 г.

Разработчики:

ГПОУ ТО «ТЭК»,       преподаватель            О.Е.Гладких

1. Общие положения

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 Архитектура аппаратных средств.

ФОС включают контрольные материалы для промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| КОД | Освоенные умения, усвоенные знания |
| --- | --- |
| У 1 | получать информацию о параметрах компьютерной системы; |
| У 2 | подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между элементами компьютерной системы; |
| У 3 | производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных систем; |
| З 1 | базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных систем; |
| З 2 | типы вычислительных систем и их архитектурные особенности; |
| З 3 | организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных систем; |
| З 4 | процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур; |
| З 5 | основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем; |
| З 6 | основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресурсам |

3. Структура контрольного задания

3.1. Текст типового задания

Задание 1:

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6.

Текст задания: Выполните тестовое задание на компьютере

- Какое понятие характеризует наиболее общие принципы построения ЭВМ, реализующие программное управление работой и взаимодействием её основных функциональных узлов?

  - Архитектура ЭВМ

  - Технические средства информатизации

  - Автоматизированные информационные системы

  - Информационная безопасность

- Какой тип кодирования данных по-прежнему составляет информационную основу любого современного ПК?

  - двенадцатеричное кодирование

  - десятичное кодирование

  - двоичное кодирование

  - логическое кодирование

- Какой учёный явился автором революционной идеи, значение которой трудно переоценить, определяющей принцип «хранимой программы»?

  - Готфрид Вильгельм Лейбниц

  - Норберт Винер

  - Чарльз Бэббидж

  - Джон фон Нейман

- В какой тип памяти ПК помещаются программы и данные для длительного хранения?

- ПЗУ

- ВЗУ

- ОЗУ

- ППЗУ

  - Наличие какого устройства ЭВМ – отличительный признак фон-неймановской архитектуры?

  - оперативная память

  - счетчик команд в УУ

  - кэш-память

  - ППЗУ

  - Какие накопители на различного типа магнитных носителях используются в качестве внешней памяти в ПК?

    - CD-ROM

    - ZIP

    - НМД, НГМД, НМЛ и др.

    - DVD-ROM

  - Какое устройство является главной частью системной платы?

- тактовый генератор

- счетчик команд

- оперативная память

- микропроцессор

- Какое устройство имеет сложную структуру, реализованную в виде системы электронных схем: АЛУ, УУ, СПр, УОШ и специальные регистры?

  - тактовый генератор

  - счетчик команд

  - оперативная память

  - микропроцессор

9.  Какое устройство, имеющее строго определенные размеры, начинает вибрировать с постоянной частотой, достигающей 3-4 Гигагерца?

- Устройство управления

- Кварцевый тактовый генератор

- Система прерываний

- Сопроцессор

- Какое устройство предназначено для выполнения арифметических и логических операций над данными и адресами памяти, хранящихся в регистрах общего назначения и специальных?

- АЛУ

- УУ

- ВЗУ

- ПЗУ

- Какое устройство содержит постоянную программу, сохраняющуюся при отключении питания, служащую для тестирования памяти и начальной загрузки ПК?

- АЛУ

- УУ

- ВЗУ

- ПЗУ

- Какой тип памяти имеет модульную структуру и может расширяться до Гбайт и выше?

  - ОЗУ

  - ВЗУ

  - АЛУ

  - ПЗУ

- Какая микросхема обеспечивает прямую связь внешних устройств с ОП, минуя процессор?

- сопроцессор

- контроллер

- кэш-память

- ПЗУ

- Какие устройства служат для обеспечения обмена информацией ПК с внешними не очень быстрыми устройствами (клавиатура, мышь, телефонная сеть и др.)?

  - сопроцессор

  - порты ввода/вывода

  - транспьютеры

  - мосты

- Какие устройства используются для печати?

  - сопроцессор

  - стример

  - транспьютер

  - принтер и плоттер

- На каком устройстве находятся оперативная память  и КЭШ-память?

  - сопроцессор

  - системная плата

  - процессор

  - АЛУ

- Какие устройства бывают входные, выходные, универсальные, последовательные и параллельные?

  - порт

  - сопроцессор

  - процессор

  - системная плата

- Организация какого интерфейса зависит от модели и типа ПК?

  - комбинированный

  - внешний

  - системный

  - внутренний

- Какой тип памяти малым временем доступа (15-20 н/с) может содержать до 3 уровней?

  - кэш-память

  - ОЗУ

  - ПЗУ

  - ВЗУ

- В какой архитектуре ЭВМ происходит последовательное считывание команд из памяти и их выполнение?

  - последовательной

  - параллельной

  - с общим методом доступа

  - фон-неймановской

- Какой выдающийся учёный заложил основы учения об архитектуре вычислительных машин?

  - Готфрид Вильгельм Лейбниц

  - Норберт Винер

  - Чарльз Бэббидж

  - Джон фон Нейман

- Как в машине ENIAC первоначально устанавливалась программа?

- путем ввода перфокарт

- путём ввода магнитной ленты

- путём передвигания магнитного реле

- путём установки перемычек на специальной коммутационной панели.

- В какой один блок в современных ПК объединены устройство управления и арифметико-логическое устройство?

- система прерываний

- счётчик команд

- процессор

- кэш-память

- В каком типе памяти ПК хранится выполняемая программа вместе с исходными данными?

- ПЗУ

- ВЗУ

- ОЗУ

- ППЗУ

- Какие устройства составляют консоль ЭВМ?

- Клавиатура и дисплей

- Монитор и мышь

- Джойстик и мышь

- Передняя панель системного блока

- Что образуют в совокупности шина управления, шина адреса и шина данных?

- шину памяти

- общую шину – системный интерфейс

- шину процессора

- шину контроллера

- Какое устройство управляет работой всей системы узлов ПК и программой, описывающей алгоритм решаемой задачи?

- тактовый генератор

- счетчик команд

- оперативная память

- микропроцессор

- Какое устройство служит для управления работой всех узлов микропроцессора посредством выработки и передачи другим его компонентам управляющих  сигналов?

- устройство управления

- тактовый генератор

- счетчик команд

- оперативная память

- Как называется система, в основе которой лежит специальный регистр, описывающий состояние процессора?

  - система прерываний

  - счетчик команд

  - оперативная память

  - тактовый генератор

- Какое устройство служит для расширения набора команд ведущего микропроцессора?

- контроллер

- регистр общего назначения

- сопроцессор

- КЭШ-память

- Содержимое какой микросхемы памяти микропрограммным способом формируется фирмой изготовителем ПК?

  - ОЗУ

  - ВЗУ

  - кэш-память

  - ПЗУ

- Какая микросхема служит для выполнения математических вычислений с плавающей точкой?

    - контроллер

    - сопроцессор

    - кэш-память

    - ПЗУ

- Какие микросхемы обычно используются для устройств быстрого обмена данными с ОП и для работы в сети?

      - контроллер

      - сопроцессор

      - кэш-память

      - ПЗУ

- К какому типу относятся устройства, которые называются COM, LPT, USB?

        - контроллер

        - сопроцессор

        - кэш-память

        - порт

- Какие устройства предназначены для связи с другими ПК через телефонную сеть?

- принтер

- модем

- сканер

- плоттер

- Что является «мозгом» компьютера и главной частью системной платы?

- контроллер

- сопроцессор

- микропроцессор

- ПЗУ

- Как называются последовательные порты?

- COM

- LPT

- EPROM

- ROM

- К какому типу относятся подавляющее большинство ЭВМ на сегодняшний день?

  - фон-неймановские машины

  - системы для параллельных вычислений

  - суперЭВМ

  - ЭВМ общего назначения

- Как называется сверхоперативная память, работающая со скоростью процессора?

- ПЗУ

- ВЗУ

- регистр

- ROM

- Какой учёный первым догадался, что программа может также храниться в виде 0 и 1?

  - Чарльз Бэббидж

  - Джон фон Нейман

  - Герман Холлерит

  - Норберт Винер

- Использование какой системы счисления для представления чисел убедительно обосновал Джон фон Нейман?

а). шестнадцатеричной

б). двоичной

в). десятичной

г). нормализованной

- Какое устройство согласно классической фон-неймановской архитектуре, преобладавшей в 1-2 поколениях, являлось центром архитектуры ЭВМ?

  - контроллер

  - видеопамять

  - шина

  - процессор

- Как называется устройство, хранящее ту информацию, с которой ПК работает в данный момент?

  - ПЗУ

  - ВЗУ

  - ОЗУ

  - ППЗУ

- Каким специальным устройством указывается номер (адрес) очередной ячейки памяти, из которой будет извлечена следующая команда программы?

  - счетчик команд в УУ

  - оперативная память

  - кэш-память

  - ППЗУ

- Почему «фон-неймановская архитектура» получила такое название?

  - Архитектура была разработана в США

  - УУ и АЛУ в современных ПК объединены в один блок

  - В построенной по описанной схеме ЭВМ происходит последовательное считывание команд из памяти и их выполнение

  - Разработанные фон Нейманом основы архитектуры оказались настолько фундаментальными

- На чём базируется система синхронизации ПК?

  - Устройство управления

  - Кварцевый тактовый генератор

  - Система прерываний

  - Сопроцессор

- Какое устройство, имеющее строго определенные размеры, начинает вибрировать с постоянной частотой, достигающей 3-4 Гигагерца?

  - Устройство управления

  - Кварцевый тактовый генератор

  - Система прерываний

  - Сопроцессор

- Какое устройство служит для подачи синхро- и управляющих сигналов в ПК?

  - шина адреса

  - шина управления

  - шина памяти

  - шина контроллера

- Какая система позволяет прерывать работу процессора в любой момент для обработки поступившего запроса, либо постановки запроса в очередь прерываний?

  - система прерываний

  - счетчик команд

  - оперативная память

  - тактовый генератор

- Как называются микропроцессоры специального типа, имеющие быстрые коммуникационные каналы связи, каждый из которых может одновременно по одной магистрали передавать данные в процессор, а по другой – из них?

  - контроллер

  - генератор

  - транспьютер

  - коммуникатор

- Какое устройство содержит программу инициации основных блоков ПК, находящихся во включенном состоянии?

  - ОЗУ

  - ВЗУ

  - АЛУ

  - ПЗУ

- Какая память служит для временного хранения промежуточных результатов и содержимого наиболее часто используемых ячеек ОП?

  - ОЗУ

  - ВЗУ

  - КЭШ

  - ПЗУ

- Какие устройства служат для подключения периферийных устройств?

  - порты ввода/вывода

  - транспьютеры

  - сопроцессора

  - КЭШ

- Какого типа системный интерфейс, которым связаны все узлы системной платы?

  - общая шина

  - общий кабель

  - общий КЭШ

  - порт

- На каком устройстве находятся тактовый генератор и ПЗУ?

  - сопроцессор

  - системная плата

  - процессор

  - АЛУ

- Сколько устройств может подключаться к порту USB?

  - 2

  - 118

  - 256

  - 8

- Как называются параллельные порты?

- COM

- LPT

- EPROM

- ROM

- В каких системах отсутствует счетчик команд?

  - фон-неймановские машины

  - системы для параллельных вычислений

  - суперЭВМ

  - ЭВМ общего назначения

- Какие типы контроллеров находятся на системной плате?

    - ввода

    - вывода

    - передачи данных

    - передачи данных и ввода/вывода

- Какой учёный первым догадался, что программа может храниться в той же самой памяти, что и обрабатываемые ею числа?

  - Чарльз Бэббидж

  - Джон фон Нейман

  - Герман Холлерит

- Что представляет собой драйвер?

  - устройство длительного хранения информации

  - программа, управляющая конкретным внешним устройством

  - устройство, позволяющее подсоединить к компьютеру новое внешнее устройство

- Файл tetris.com находится на диске С: в каталоге GAMES, который является подкаталогом каталога DAY. Выбрать полное имя файла:

    - С:\ GAMES \ tetris.com

    - С:\ GAMES \ DAY \ tetris.com

    - С:\ DAY \ GAMES \ tetris.com

- Что представляет собой тактовая частота процессора?

  - число возможных обращений к оперативной памяти;

  - число операций, совершаемых процессором за одну секунду;

  - скорость обмена информацией между процессором и ПЗУ

- Дайте определение системе счисления.

  - способ представления чисел с помощью цифр

  - система, позволяющая переводить информацию

  - способ представления памяти ЭВМ

- Что является основанием системы счисления?

    - степень порядка числа;

    - нормализованное число;

    - количество цифр, используемых в системе счисления для записи чисел.

- В какой системе счисления производится выполнение всех действий в ЭВМ?

  - двоичной;

  - восьмеричной;

  - десятичной

- Что представляет собой разрядная сетка машины?

  - совокупность восьмеричных разрядов, предназначенных для хранения и обработки чисел

  - совокупность шестнадцатеричных разрядов, предназначенных для хранения и обработки чисел

  - совокупность двоичных разрядов, предназначенных для хранения и обработки чисел

- Какие две формы представления чисел используются в ЭВМ?

    - естественная (с фиксированной запятой) и нормальная (с плавающей запятой)

    - естественная (с плавающей запятой) и нормальная (с фиксированной запятой)

    - аналоговая и дискретная

- Какая система счисления называется позиционной?

  - в которой значение каждой цифры в числе определяется памятью ЭВМ;

  - в которой значение каждой цифры в числе определяется её положением (позицией);

  - в которой значение каждой цифры в числе не зависит от её положения (позиции)

- Какое число считается нормализованным?

  - которое представлено в виде мантиссы и порядка числа

  - которое используется в разрядной сетке машины

  - которое представлено в кэш-памяти ЭВМ

- Куда девается единица переноса из разряда знака в обратном коде?

    - добавляется к младшему разряду числа;

    - отбрасывается;

    - остается на месте.

- Куда девается единица переноса из разряда знака в дополнительном коде?

    - добавляется к младшему разряду числа;

    - отбрасывается;

    - остается на месте.

- В какой последовательности размещаются числа с плавающей запятой в разрядной сетке машины?

  - знак числа, мантисса, знак порядка числа, порядок числа

  - знак числа, мантисса, порядок числа, знак порядка числа

  - мантисса, знак порядка числа, порядок числа, знак числа

- В каком коде осуществляется умножение и деление чисел?

    - обратном;

    - прямом;

    - дополнительном.

- Как называется преобразование аналоговой величины в дискретную?

    - дискретизация;

    - нормализация;

    - прерывание.

- Какие элементы не содержат памяти и преобразуют входные сигналы в выходные по определенному закону?

  - запоминающие

  - нормализованные

  - комбинационные

- Как называется комбинационная схема, формирующая на выходе двоичные коды, выражаемые через состояния входных сигналов?

    - шифратор;

    - дешифратор;

    - преобразователь кодов.

- Как называется комбинационная схема, преобразующая код, подаваемый на входы, в сигнал только на одном из выходов?

    - шифратор;

    - дешифратор;

    - преобразователь кодов.

- Как называется комбинационная схема, в которой на входе: один код, на выходе формируется код с отличными правилами кодирования?

    - шифратор;

    - дешифратор;

    - преобразователь кодов.

- Как называется комбинационная схема, в которой на входе: две кодовые комбинации, а на выходе формируются признаки =, <=, >=, <, >, ≠?

    - сумматор;

    - мультиплексор;

    - Узел сравнения кодов.

- Как называется комбинационная схема, в которой на входе: коды слагаемых, на выходе: коды суммы (одноразрядные и многоразрядные)?

    - сумматор;

    - мультиплексор;

    - Узел сравнения кодов.

- Как называется комбинационная схема, которая осуществляет коммутацию нескольких входных потоков (кодовых комбинаций) в один выходной поток?

    - сумматор;

    - мультиплексор;

    - Узел сравнения кодов.

- Как называется элементарный цифровой автомат, имеющий два устойчивых состояния равновесия (0 и 1), и постоянно находящийся в одном из них?

    - счетчик;

    - регистр;

    - триггер.

- Как называется функциональный узел ЭВМ, предназначенный для запоминания многоразрядных кодов и выполнения над ними логических преобразования?

    - счетчик;

    - регистр;

    - триггер.

- Как называется функциональный узел ЭВМ, предназначенный для подсчёта числа входных сигналов и запоминания кода этого числа?

    - счетчик;

    - регистр;

    - триггер.

- Как называется триггер, в котором хотя бы по одному из входов информация заносится принудительно с приходом синхронизирующего сигнала?

    - асинхронный;

    - синхронизируемый;

    - прямой.

- Как называется триггер, в котором информация заносится с любого входа без  синхронизирующего сигнала?

    - асинхронный;

    - синхронизируемый;

    - прямой.

- Из чего состоит регистр?

    - триггеров и вспомогательных схем;

    - счетчиков и вспомогательных схем;

    - триггеров и счетчиков

- Как называется счетчик, который работает по принципу суммирования сигналов, поступающих на его вход?

    - реверсивный;

    - вычитающий;

    - суммирующий

- Как называется счетчик, в котором каждый поступающий на вход сигнал не увеличивает, а уменьшает содержимое счетчика на единицу?

    - реверсивный;

    - вычитающий;

    - суммирующий

- Как называется счетчик, который содержит дополнительные схемы, управляющие переключением его либо на суммирование, либо на вычитание?

    - реверсивный;

    - вычитающий;

    - суммирующий

- Как называется память, которая характеризуется тем, что размещение и поиск информации в ней основаны на  принципе хранения слова, а адресом слова является номер содержащей его ячейки?

    - ассоциативная;

    - адресная;

    - стэковая

- Как называется память, которая обеспечивает поиск нужной информации не по ее адресу в ОП, а по ее содержанию; при этом, поиск по ассоциативному признаку происходит параллельно во времени для всех ячеек ОП?

    - ассоциативная;

    - адресная;

    - стэковая

- Как называется память, которая реализует LIFO-принцип доступа - Last Input  First Output (Последним пришел  первым вышел)?

    - ассоциативная;

    - адресная;

    - стэковая

- Какая память из перечисленных является динамической?

    - DRAM;

    - SRAM;

    - EPROM

- Какая память из перечисленных является статической?

    - DRAM;

    - SRAM;

    - EPROM

- Какие из перечисленных модулей не являются модулями памяти?

    - SIMM;

    - DIMM;

    - IDE

- Как называется совокупность микросхем, которые составляют минимальный объем памяти, которым может оперировать процессор при каждом обращении к ней?

    - ПЗУ;

    - стек;

    - банк памяти

- Как называется программа, записанная в энергонезависимой памяти (в ПЗУ или во флэш-памяти)?

    - BIOS;

    - драйвер;

    - контроллер

- Как называется система, которая представляет собой набор программ проверки и обслуживания аппаpатуpы компьютеpа, и выполняет pоль посpедника между DOS и аппаpатуpой?

    - BIOS;

    - драйвер;

    - контроллер

- Какой основной химический элемент используется в производстве процессоров?

    - графит;

    - кремний;

    - алмаз

- Как называется процесс, который используется в производстве процессоров?

    - кристографический;

    - фотографический;

    - фотолитография

- Изготавливают ли фотошаблон для каждого слоя чипа процессора?

    - да;

    - нет;

    - иногда

- Что представляет собой внешняя тактовая частота процессора?

    - частота шины памяти;

    - частота работы внутренних блоков процессора;

    - частота шины процессора

- Что представляет собой внутренняя тактовая частота процессора?

    - частота шины памяти;

    - частота работы внутренних блоков процессора;

    - частота шины процессора

- Какая шина является самой быстродействующей в компьютере?

    - шина памяти;

    - системная шина;

    - шина процессора

- Через какую шину процессор взаимодействует с кэш-памятью и северным мостом?

    - шина памяти;

    - системная шина;

    - шина процессора

- Через какую шину North Bridge взаимодействует с оперативной памятью?

    - шина памяти;

    - системная шина;

    - шина процессора

- Какой контроллер содержит North Bridge?

    - контроллер памяти;

    - контроллер ввода-вывода;

    - контроллер ПЗУ

- Какой контроллер содержит South Bridge?

    - контроллер памяти;

    - контроллер ввода-вывода;

    - контроллер ПЗУ

- Для чего предназначена микросхема Super I/O?

    - для обеспечения ввода информации;

    - для обеспечения ввода/вывода информации;

    - для обеспечения вывода информации

- В чём заключается основное назначение северного моста?

    - чтобы сгладить несоответствие между шиной процессора и шиной памяти;

    - чтобы обеспечить ввод/вывод информации;

    - для обеспечения работы внутренних блоков процессора

- Сколько бит памяти компьютера занимает слово МИКРОПРОЦЕССОР?

    - 256;

    - 14;

    - 112

- Сколько символов можно закодировать, используя двоичную систему счисления?

    - 256;

    - 14;

    - 112

- Куда в компьютере надо записать информацию, чтобы она хранилась долгое время?

    - в оперативную память;

    - в регистры процессора;

    - на жесткий диск

- Для чего предназначено постоянное запоминающее устройство компьютера?

    - хранения программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов;

    - хранения программы пользователя во время его работы;

    - записи особо ценных прикладных программ

- Когда были сформулированы основные идеи архитектура ЭВМ?

    - в конце 30-х годов XX века;

    - в конце 40-х гг. XVII века Блез Паскалем;

    - в конце 40-х гг. XX века Джоном фон Нейманом

- Что представляют собой мейнфреймы?

    - большие вычислительные машины;

    - персональные компьютеры;

    - микроЭВМ

- Назовите основной блок компьютера.

    - системная шина;

    - микропроцессор;

    - источник питания

- В какой памяти компьютера размещается выполняемая программа?

    - основной;

    - постоянной;

    - оперативной

Задание 2:

Проверяемые результаты обучения: У1, У2, У3.

Текст задания: Решить задачу и обосновать ответ.

Вариант 1

Задача 1. Устройство ЭВМ должно обрабатывать новый код, который получится при сравнении двух кодов А1= 1101100111110 и А2= 1101110000000 в результате выполнения  соответствующей логической операции. Создать код результата.

Задача 2. Произвести вычисления над двоичными числами:

0,111×100,01                               Выполнить проверку делением.

0,110001:0,00111	                  Выполнить проверку умножением.

1001111,0101101-1011,100101  Выполнить проверку сложением.

Ответ разместить в разрядной сетке машины, достаточной для записи числа.

Вариант 2

Задача 1. Преобразовать два шестнадцатеричных числа х = +1А5 и y = - 101С в двоичную систему счисления и выполнить сложение в дополнительном коде в 16-разрядной сетке машины. Результат разместить в РСМ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 3

Задача 1. Выполнить сложение чисел Х= +11001 и Y= -10111 в обратном коде для 8-разрядной сетки машины. Выполните проверку. Выполните тот же пример в дополнительном коде. Результат представьте в РСМ.

Задача 2. Проверить код числа 100011111100010110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 4

Задача 1. На основании выражения  выполнить структурную схему на основе базиса И – НЕ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 5

Задача 1. Умножить восьмеричное число  х= -333,76 на шестнадцатеричное число у= +15Е. Для этого перевести числа сначала в десятичную, а затем в двоичную систему счисления. Результат представить в прямом, обратном и дополнительном коде. Ответ разместить в16-разрядной сетке машины.

Задача 2. Проверить код числа 100001111100010110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 6

Задача 1. Перевести числа из одной системы счисления в другую два числа, а затем сложить их в обратном коде:

15,6875(10)  в двоичную систему счисления.

1F,A(16)  в десятичную систему счисления.  .

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 7

Задача 1. Сформировать новый код на основе двух кодов А1=110110011000 и А2=000011110101

Задача 2. Проверить код числа 100010111100011110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 8

Задача 1. Выделить семь старших разрядов кода А1=110111100001110110.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

.

Вариант 9

Задача 1. Выполнить вычитание в обратном коде двух двоичных чисел с фиксированной точкой Х = 0,11011101 и Y = 0,10111011 в 16-разрядной сетке машины. Выполните двойную проверку: в дополнительном коде и сложением. Результат поместите в РСМ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для трех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

.

Вариант 10

Задача 1. Переведите шестнадцатеричное число с плавающей точкой х = –А21,В61 сначала в десятичную, а затем в двоичную систему счисления. Выполните умножение его на второе число y =  +11,01 в дополнительном коде. Результат представьте в 16-разрядной сетке машины.

Задача 2. Проверить код числа 100010111101100110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 11

Задача 1. Устройство ЭВМ должно обрабатывать новый код, который получится при сравнении двух кодов А1= 1101110111110 и А2= 1101110001100 в результате выполнения  соответствующей логической операции. Создать код результата.

Задача 2. Произвести вычисления над двоичными числами:

0,1011×10,01                               Выполнить проверку делением.

0,1101:0,0111	                  Выполнить проверку умножением.

1011111,0101101-1011,110101  Выполнить проверку сложением.

Ответ разместить в разрядной сетке машины, достаточной для записи числа.

Вариант 12

Задача 1. Преобразовать два шестнадцатеричных числа х = +1С5 и y = - 101АС в двоичную систему счисления и выполнить сложение в дополнительном коде в 16-разрядной сетке машины. Результат разместить в РСМ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 13

Задача 1. Выполнить сложение чисел Х= +11101 и Y= -10110 в обратном коде для 8-разрядной сетки машины. Выполните проверку. Выполните тот же пример в дополнительном коде. Результат представьте в РСМ.

Задача 2. Проверить код числа 100011111100010110111 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 14

Задача 1. На основании выражения  выполнить структурную схему на основе базиса ИЛИ – НЕ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 15

Задача 1. Умножить восьмеричное число  х= -313,76 на шестнадцатеричное число у= +15А. Для этого перевести числа сначала в десятичную, а затем в двоичную систему счисления. Результат представить в прямом, обратном и дополнительном коде. Ответ разместить в16-разрядной сетке машины.

Задача 2. Проверить код числа 10100111110001011111 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 16

Задача 1. Перевести числа из одной системы счисления в другую два числа, а затем сложить их в обратном коде:

15,65(10)  в двоичную систему счисления.

1А,A(16)  в десятичную систему счисления.  .

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 17

Задача 1. Сформировать новый код на основе двух кодов А1=110111011000 и А2=010011110101

Задача 2. Проверить код числа 111010111100011110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 18

Задача 1. Выделить шесть старших разрядов кода А1=110111100001110110.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

.

Вариант 19

Задача 1. Выполнить вычитание в обратном коде двух двоичных чисел с фиксированной точкой Х = 0,110101 и Y = 0,101111 в 16-разрядной сетке машины. Выполните двойную проверку: в дополнительном коде и сложением. Результат поместите в РСМ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для трех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| С | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

.

Вариант 20

Задача 1. Переведите шестнадцатеричное число с плавающей точкой х = –А21,61 сначала в десятичную, а затем в двоичную систему счисления. Выполните умножение его на второе число y =  +1,01 в дополнительном коде. Результат представьте в 16-разрядной сетке машины.

Задача 2. Проверить код числа 100011111101100110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 21

Задача 1. Устройство ЭВМ должно обрабатывать новый код, который получится при сравнении двух кодов А1= 1101100111000 и А2= 1101110000111 в результате выполнения  соответствующей логической операции. Создать код результата.

Задача 2. Произвести вычисления над двоичными числами:

0,1001×10,01                               Выполнить проверку делением.

0,1101:0,0001	                  Выполнить проверку умножением.

10011,010101-1011,101  Выполнить проверку сложением.

Ответ разместить в разрядной сетке машины, достаточной для записи числа.

Вариант 22

Задача 1. Преобразовать два шестнадцатеричных числа х = +1А9 и y = - 10В в двоичную систему счисления и выполнить сложение в дополнительном коде в 16-разрядной сетке машины. Результат разместить в РСМ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 23

Задача 1. Выполнить сложение чисел Х= +111 и Y= -1011001 в обратном коде для 8-разрядной сетки машины. Выполните проверку. Выполните тот же пример в дополнительном коде. Результат представьте в РСМ.

Задача 2. Проверить код числа 101011111100011110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 24

Задача 1. На основании выражения Р=АВС+АВС+АВСD выполнить структурную схему на основе базиса И – НЕ.

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Вариант 25

Задача 1. Умножить восьмеричное число  х= -117,76 на шестнадцатеричное число у= +5Е. Для этого перевести числа сначала в десятичную, а затем в двоичную систему счисления. Результат представить в прямом, обратном и дополнительном коде. Ответ разместить в16-разрядной сетке машины.

Задача 2. Проверить код числа 100010111100010110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

Вариант 26

Задача 1. Перевести числа из одной системы счисления в другую два числа, а затем сложить их в обратном коде:

18,65(10)  в двоичную систему счисления.

1F5,A(16)  в десятичную систему счисления.  .

Задача 2. На основе заданной таблицы истинности для четырех двоичных переменных построить функциональную схему и привести её к одному базису.

| А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| С | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Р | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Вариант 27

Задача 1. Сформировать новый код на основе двух кодов А1=110011011000 и А2=001111110101

Задача 2. Проверить код числа 101110111100011110011 с помощью кода Хемминга, используя данные таблицы:

| Контрольные разряды | Контролируемые разряды |
| --- | --- |
| 1 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 28 31 33 … |
| 2 | 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 … |
| 4 | 4 5 6 7 12 13 14 15 20 21 22 23 28 29 30 31 36 … |
| 8 | 8 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30 31 40 … |
| 16 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 48... |
| 32 | 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48... |

3.2. Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений по УД:

Порядок оценивания теста:

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.

За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Отметка “5” выставляется, если обучающийся дал от 108÷120 правильных ответов на тесты и правильно решил 2 практические задачи. Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, отсутствие орфографических ошибок.

Отметка “4” выставляется, если обучающийся дал от 96÷106 правильных ответов на тесты и правильно решил 1 практическую задачу. Учитывается оформление работы и общая грамотность.

Отметка “3” выставляется, если обучающийся дал от 72÷54 правильных ответов на тесты.  Учитывается оформление работы.

Отметка “2” выставляется, если обучающийся дал меньше 54 правильных ответов на тесты.

3.3. Время на подготовку и выполнение:

подготовка 5 мин.;

выполнение 1 час 10 мин.;

оформление и сдача 15 мин.;

всего 1 час 30 мин.

3.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых для аттестации

Основные источники (печатные издания):

- Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем: учебное пособие для СПО / М. В. Рыбальченко. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 91 с.

Дополнительные источники (печатные издания)

1. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. – 512 c.

Интернет-источники

- Сайт "История развития вычислительной техники" - http://istrasvvt.narod.ru/index.htm

- Сайт "Поколения ЭВМ" - http://www.lyceum95.ru/computer/index.htm

- Сайт «Все о системах счисления» http://numeration.ru/

- Учебный комплекс «Вычислительная техника» -http://www.zaurtl.ru/UkVT/UKVT13.html

- Основы построения ЭВМ http://www.distedu.ru/mirror/_inform/conspect.narod.ru/doc_2.htm